[image: image13.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






[image: image13.png]Машина формовки пряника МФП-1 предназначена для формования тестовых заготовок из пряничного (овсяного) или другого близкого к нему по свойствам теста, путем продавливания его рифлеными валками через насадки матриц различной конфигурации и последующего разрезания тестовых жгутов на отдельные заготовки механизмом струнной резки. Применяется в кондитерских цехах хлебозаводов и кондитерских фабриках средней мощности при производстве пряников, овсяного печенья  различных рецептур круглой и овальной форм, печенья «Овсяное», «Мозаика», «Листочки» и др.

В базовой комплектации поставляется с матрицей под пряники и овсяное печенье (круглые фильеры).
По отдельному заказу машину можно укомплектовать матрицами для изготовления пряников и печенья различных форм.
	Технические характеристики 
	МФП-1

	Производительность, кг/час (40 отрезов в минуту, в ряду 7 фильер)
	200 – 300

	Установленная мощность, кВт
	1,5

	Номинальное напряжение
	230В 50Гц

	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
	2300х950х1480

	Габариты используемого противня, мм
	600х300*

	Масса, кг
	400


*длина изменяется под размеры противня заказчика
Особенности:
Машина оснащена тремя индивидуально регулируемыми приводами:

· на вращение валков дозирующей станции

· на струнную резку

· на движение противня

Дозирующая головка состоит из трёх валков, что позволяет работать как на твёрдых сортах теста(пряничное, овсяное), так и на более мягких(сдобное печенье резаное струной).

Сменные матрицы для машины формовки пряника МФП-1:
[image: image1.png]



Вариант со сменными фильерами. 
[image: image2.png]



Вариант со стационарными фильерами. 

Матрица (стандартный вариант под круглую тестовую заготовку диаметром 40 мм):

· габариты 615х105х20 мм

· количество выходов 7 (или по желанию заказчика)

· материал: шибер - дюраль Д16Т; стаканы - полиамидный материал.

Также возможно изготовление формирующих стаканов из бронзы, латуни.
	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]¢




	[image: image6.png]



	[image: image7.png]




	1
	2
	3
	4
	5

	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]



	[image: image11.png]



	[image: image12.png]o (7





	6
	7
	8
	9
	10


Гарантия:

· Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

· В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

· После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

· Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.
Комплект поставки:
	Наименование
	Кол-во, шт.

	МФП-1
	1

	Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1


Комплектация:
В базовой комплектации поставляется с матрицей под пряники и овсяное печенье (круглые фильеры).

По отдельному заказу машину можно укомплектовать матрицами для изготовления пряников и печенья различных форм.

Стоимость оборудования:
Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Рубли с НДС

	Машина формовки пряника МФП-1
	1 320 000,00

	Матрица со стационарными фильерами в сборе на 7 выходов 
	72 000,00

	Матрица со сменными фильерами в сборе на 7 выходов 
	83 000,00

	Сменная фильера, шт.
	4 500,00

	Пусконаладочные работы
	5%


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК 

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 

[image: image14.jpg]




[image: image15.png]


